### 货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 参考图片 | 规格 | 材质说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主餐盘 |  | 205*205*22（mm） | 1.高级骨质瓷，符合GB/T13522-2008《骨质瓷器》和GB4806.4-2016《食品安全国家标准陶瓷制品》；2.采用高温素烧和低温釉烧两次烧制烧成，瓷质细腻通透，器型美观典雅，润泽光亮。 | 50只 |
| 2 | 骨瓷碗 |  | 115*115*45（mm） | 1.高级骨质瓷，符合GB/T13522-2008《骨质瓷器》和GB4806.4-2016《食品安全国家标准陶瓷制品》；2.采用高温素烧和低温釉烧两次烧制烧成，瓷质细腻通透，器型美观典雅，润泽光亮。 提供检测报告扫描件加盖投标单位公章；检测报告含以下检测指标项目：1.吸水率≤0.5%；2.铅（Pb）≤0.2mg/L，3.隔（Cd）≤0.02mg/L；4.抗热震性：140度至20度热交换一次无裂纹；5.磷酸三钙含量≥42%； | 50只 |
| 3 | 大号万豪汤勺 |  | 135*40（mm） | 1.高级骨质瓷，符合GB/T13522-2008《骨质瓷器》和GB4806.4-2016《食品安全国家标准陶瓷制品》；2.采用高温素烧和低温釉烧两次烧制烧成，瓷质细腻通透，器型美观典雅，润泽光亮。 | 50个 |
| 4 | 三用筷架 |  | 105*35（mm） | 1.高级骨质瓷，符合GB/T13522-2008《骨质瓷器》和GB4806.4-2016《食品安全国家标准陶瓷制品》；2.采用高温素烧和低温釉烧两次烧制烧成，瓷质细腻通透，器型美观典雅，润泽光亮。 | 50副 |
| 5 | 茶杯 |  | 100*85（mm） | 1.高级骨质瓷，符合GB/T13522-2008《骨质瓷器》和GB4806.4-2016《食品安全国家标准陶瓷制品》；2.采用高温素烧和低温釉烧两次烧制烧成，瓷质细腻通透，器型美观典雅，润泽光亮。 提供检测报告扫描件加盖投标单位公章，检测报告含以下检测指标项目：1.铅（Pb)≤0.5mg/L、镉（Cd）≤0.25mg/L；2.外观质量属优等品；3.抗热震性：140度至20度热交换一次无裂纹；4.吸水率≤0.34%；5.白度≥86；6.磷酸三钙含量≥40%。 | 50只 |
| 6 | 茶壶 |  | 110*220（mm） | 1.高级骨质瓷，符合GB/T13522-2008《骨质瓷器》和GB4806.4-2016《食品安全国家标准陶瓷制品》；2.采用高温素烧和低温釉烧两次烧制烧成，瓷质细腻通透，器型美观典雅，润泽光亮。 | 5只 |
| 7 | 牙签盅 |  | 70*50（mm） | 1.高级骨质瓷，符合GB/T13522-2008《骨质瓷器》和GB4806.4-2016《食品安全国家标准陶瓷制品》；2.采用高温素烧和低温釉烧两次烧制烧成，瓷质细腻通透，器型美观典雅，润泽光亮。 | 5个 |
| 8 | 味碟 |  | D/80mm | 1.高级骨质瓷，符合GB/T13522-2008《骨质瓷器》和GB4806.4-2016《食品安全国家标准陶瓷制品》；2.采用高温素烧和低温釉烧两次烧制烧成，瓷质细腻通透，器型美观典雅，润泽光亮。 | 50个 |
| 9 | 烟缸 |  | D/80mm | 1.高级骨质瓷，符合GB/T13522-2008《骨质瓷器》和GB4806.4-2016《食品安全国家标准陶瓷制品》；2.采用高温素烧和低温釉烧两次烧制烧成，瓷质细腻通透，器型美观典雅，润泽光亮。 | 5个 |
| 10 | 金头福字筷 |  | 270mm | 合金 | 50副 |
| 11 | 公筷 |  | 270mm | 合金 | 50副 |
| 12 | 公勺 |  | 217mm | 304不锈钢 | 20个 |
| 13 | 餐垫 |  | 450*300（mm） | 耐磨皮质 | 50个 |
| 14 | 长条鱼碟 |  | 320*120（mm） | 1.符合GB/T3532-2009《日用陶瓷》和GB4806.4-2016《食品安全国家标准陶瓷制品》；2.釉色润滑光素，高档瓷质特性，具有非常强的耐冲击性，不易划花。 | 10个 |
| 15 | 青花椭圆盘 |  | 375*260（mm） | 1.符合GB/T3532-2009《日用陶瓷》和GB4806.4-2016《食品安全国家标准陶瓷制品》；2.釉色润滑光素，高档瓷质特性，具有非常强的耐冲击性，不易划花。 | 8个 |
| 16 | 金碧正方 |  | 250*250*30（mm） | 1.符合GB/T3532-2009《日用陶瓷》和GB4806.4-2016《食品安全国家标准陶瓷制品》；2.釉色润滑光素，高档瓷质特性，具有非常强的耐冲击性，不易划花。 | 10个 |
| 17 | 彩虹长方盘 |  | 280*160*20（mm） | 1.符合GB/T3532-2009《日用陶瓷》和GB4806.4-2016《食品安全国家标准陶瓷制品》；2.釉色润滑光素，高档瓷质特性，具有非常强的耐冲击性，不易划花。 | 10个 |
| 18 | 和谐正方盘 |  | 230*230*20（mm） | 1.符合GB/T3532-2009《日用陶瓷》和GB4806.4-2016《食品安全国家标准陶瓷制品》；2.釉色润滑光素，高档瓷质特性，具有非常强的耐冲击性，不易划花。 | 10个 |
| 19 | 小脚盘 |  | 25*5（cm） | 1.符合GB/T3532-2009《日用陶瓷》和GB4806.4-2016《食品安全国家标准陶瓷制品》；2.釉色润滑光素，高档瓷质特性，具有非常强的耐冲击性，不易划花。 | 10个 |
| 20 | 繁华正方盘 |  | 250*250*30（mm） | 1.符合GB/T3532-2009《日用陶瓷》和GB4806.4-2016《食品安全国家标准陶瓷制品》；2.釉色润滑光素，高档瓷质特性，具有非常强的耐冲击性，不易划花。 | 10个 |
| 21 | 光芒圆盘 |  | 260*30（mm） | 1.符合GB/T3532-2009《日用陶瓷》和GB4806.4-2016《食品安全国家标准陶瓷制品》；2.釉色润滑光素，高档瓷质特性，具有非常强的耐冲击性，不易划花。 | 10个 |
| 22 | 湖田青白汤盘 |  | 230*55（mm） | 1.符合GB/T3532-2009《日用陶瓷》和GB4806.4-2016《食品安全国家标准陶瓷制品》；2.釉色润滑光素，高档瓷质特性，具有非常强的耐冲击性，不易划花。 | 10个 |
| 23 | 青釉两联碟 |  | 160*80*30（mm） | 1.符合GB/T3532-2009《日用陶瓷》和GB4806.4-2016《食品安全国家标准陶瓷制品》；2.釉色润滑光素，高档瓷质特性，具有非常强的耐冲击性，不易划花。 | 10个 |
| 24 | 土锅白彩煲 |  | 250*250*105（mm） | 1.优质锂瓷烧制温度达1300度，180度至20度热交换一次应无裂纹；2.釉色润滑光素，尽显晶莹通透的高档瓷质特性，具有非常强的耐冲击性，不易划花，适用于洗碗机，冰箱、烤箱、微波炉使用 | 10个 |
| 25 | 高温煲 |  | 265*70（mm） | 1.优质锂瓷烧制温度达1300度，180度至20度热交换一次应无裂纹；2.釉色润滑光素，尽显晶莹通透的高档瓷质特性，具有非常强的耐冲击性，不易划花，适用于洗碗机，冰箱、烤箱、微波炉使用 | 10个 |
| 26 | 高温煲 |  | 330*90（mm） | 1.优质锂瓷烧制温度达1300度，180度至20度热交换一次应无裂纹；2.釉色润滑光素，尽显晶莹通透的高档瓷质特性，具有非常强的耐冲击性，不易划花，适用于洗碗机，冰箱、烤箱、微波炉使用 | 10个 |
| 27 | 宽边汤锅 |  | 320*320*15（mm） | 优质不锈钢制品，燃气电磁灶通用，复合多层底 | 10个 |
| 28 | 锅仔 |  | 280*130（mm） | 优质不锈钢制品 | 10个 |
| 29 | 红木铁板 |  | 240*240*40（mm） | 铁器+实木板 | 10个 |
| 30 | 简直明炉盘 |  | 265*45（mm） | 1.符合GB/T3532-2009《日用陶瓷》和GB4806.4-2016《食品安全国家标准陶瓷制品》；2.釉色润滑光素，高档瓷质特性，具有非常强的耐冲击性，不易划花。 | 4个 |
| 31 | 简直明炉 |  | 260*75（mm） | 1.符合GB/T3532-2009《日用陶瓷》和GB4806.4-2016《食品安全国家标准陶瓷制品》；2.釉色润滑光素，高档瓷质特性，具有非常强的耐冲击性，不易划花。 | 4个 |
| 32 | 铝合金双耳锅 |  | 230*60（mm） | 铝合金 | 5个 |
| 33 | 精品酒精炉 |  | 180*180*70（mm） | 铝合金制品，带抽屉式 | 12个 |
| 34 | 密封罐 |  | 1500ml | 玻璃 | 10个 |
| 35 | 数字号牌带链 |  | 30mm | 塑料 | 50个 |
| 36 | 热饮壶 |  | 78*242（mm） | 耐热透明亚克力 | 10个 |
| 37 | 抽纸盒★ |  | 185*11.5*95（mm） | 高档皮料耐磨防刮擦，环保胶水无味，粘合度强，成品形态美观不易变形。符合QB/T 2537-2001《皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度》摩擦色牢度干擦500次，技术要求≥4级。 提供检测报告扫描件加盖投标单位公章。检测报告含以下检测指标项目:理化性能、摩擦色牢度、干擦500次，技术要求≥4级。 | 20个 |
| 38 | 不锈钢保温壶 |  | 1500ml | PP塑料，不锈钢瓶身，硅胶密封件 | 5个 |
| 39 | 热水瓶 |  | 3200ml | PP塑料，不锈钢瓶身，硅胶密封件 | 10个 |
| 40 | 垃圾桶 |  | 200*300（mm） | 耐磨防刮擦，环保胶水无味，粘合度强，阻燃塑料内板，成品形态美观不易变形。符合GB/T 28797-2012《室内塑料垃圾桶》应无破裂，表面规整，不允许有明显波纹、划伤、杂质、气泡和熔合线。 提供检测报告扫描件加盖投标单位公章，检测报告含以下检测指标项目:外观应无破裂，表面规整，不允许有明显波纹、划伤、杂质、气泡和熔合线。 | 10只 |
| 41 | 玫瑰色金汤勺架 |  | 180*80*215（mm） | 不锈钢烤漆 | 20个 |
| 42 | 长方托盘 |  | 550*400（mm） | 咖啡色 橡胶防滑表面边到边模压 | 20个 |
| 43 | 木柄汤勺 |  | 315*75（mm） | 不锈钢，配木柄 | 10个 |
| 44 | 木柄漏汤勺 |  | 315*75（mm） | 不锈钢，配木柄 | 10个 |
| 45 | 开罐器 |  | 150*63（mm） | 加厚不锈钢 | 2个 |
| 46 | 25格杯筐底框 |  | 500*500*100（mm） | 塑料 | 2个 |
| 47 | 25格拓展框 |  | 500*500*45（mm） | 塑料 | 2个 |
| 48 | 杯框车 |  | 890*540（mm） | 塑料配不锈钢拉手 | 1个 |
| 49 | 擦杯布 |  | 500*750（mm） | 100%棉32s/2*32/2, 克重210g/平方，烧毛丝光全工艺，预缩水处理，要求缩水率在3%以内 | 10条 |
| 50 | 抹布 |  | 350*750（mm） | 超细纤维 | 20条 |
| 51 | 咖啡杯 |  | 70*53mm/200ml | 1.符合GB/T3532-2009《日用陶瓷》和GB4806.4-2016《食品安全国家标准陶瓷制品》；2.釉色润滑光素，高档瓷质特性，具有非常强的耐冲击性，不易划花； 提供检测报告扫描件加盖投标单位公章，检测报告含以下检测指标项目：1.吸水率≤1.1%；2.铅（Pb）≤0.2mg/L，3.隔（Cd）≤0.02mg/L；4.抗热震性：180度至20度热交换一次无裂纹；5.微波炉适应性：按标准GB/T3532-2009中6.6规定试验方法一次循环不裂和无电弧产生；6.冰箱到微波炉适应性：按标准GB/TT3532-2009中6.7规定试验方法一次循环不裂和无电弧产生;7.冰箱到烤箱适应性：按标准GB/T3532-2009中6.8规定试验方法一次循环不裂； | 100个 |
| 52 | 陶瓷豌 |  | 128*128*65（mm） | 1.符合GB/T3532-2009《日用陶瓷》和GB4806.4-2016《食品安全国家标准陶瓷制品》；2.釉色润滑光素，高档瓷质特性，具有非常强的耐冲击性，不易划花； 提供检测报告扫描件加盖投标单位公章，检测报告含以下检测指标项目：1.吸水率≤0.4%；2.铅（Pb)≤0.2mg/L；3.镉（Cd）≤0.02mg/L；4.抗热震性：180度至20度热交换一次无裂纹；5.微波炉按标准GB/T3532-2009中6.6规定试验方法，一次循环不裂和无电弧产生；6.冰箱到微波炉按标准GB/T3532-2009中6.7规定试验方法，一次循环不裂和无电弧产生；7.冰箱到烤箱准GB/T3532-2009中6.8规定试验方法，一次循环不裂； | 300个 |
| 53 | 平盘 |  | 254*20（mm） | 1.符合GB/T3532-2009《日用陶瓷》和GB4806.4-2016《食品安全国家标准陶瓷制品》；2.釉色润滑光素，高档瓷质特性，具有非常强的耐冲击性，不易划花； | 300个 |
| 54 | 平盘 |  | 203*203*20（mm） | 1.符合GB/T3532-2009《日用陶瓷》和GB4806.4-2016《食品安全国家标准陶瓷制品》；2.釉色润滑光素，高档瓷质特性，具有非常强的耐冲击性，不易划花； | 300个 |
| 55 | 汤匙 |  | 132*38*32（mm） | 1.符合GB/T3532-2009《日用陶瓷》和GB4806.4-2016《食品安全国家标准陶瓷制品》；2.釉色润滑光素，高档瓷质特性，具有非常强的耐冲击性，不易划花； | 300个 |
| 56 | 味碟 |  | 110*30（mm） | 1.符合GB/T3532-2009《日用陶瓷》和GB4806.4-2016《食品安全国家标准陶瓷制品》；2.釉色润滑光素，高档瓷质特性，具有非常强的耐冲击性，不易划花； | 100个 |
| 57 | 筷子 |  | 270mm | 黑色合金筷 | 300副 |
| 58 | 抽纸盒 |  | 185*11.5*95（mm） | 高档皮料耐磨防刮擦，环保胶水无味，粘合度强，成品形态美观不易变形。符合QB/T 2537-2001《皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度》摩擦色牢度干擦500次，技术要求≥4级。 | 20个 |
| 59 | 主餐更 |  | 200mm | 18/10不锈钢 | 60只 |
| 60 | 大汤勺 |  | 300mm | 加厚不锈钢 | 10只 |
| 61 | 糕点夹 |  | 中号 | 18/10不锈钢 | 10个 |
| 62 | 食物夹 |  | 中号 | 18/10不锈钢 | 20个 |
| 63 | 夹托 |  | 150*285（mm） | 18/10不锈钢 | 20个 |
| 64 | 挂柄汤勺 |  | 365mm | 加厚不锈钢 | 10个 |
| 65 | 1/2欧式份数盆 |  | 265*325*65（mm） | 优质加厚不锈钢坚固耐用，不变形，表面光滑整洁无毛刺，采用一体式技术 提供检测报告扫描件加盖投标单位公章，检测报告含以下检测指标项目：1.通用要求器皿不应有渗水现象，底部不应外凸；2.不锈钢迁移物指标 砷≤0.04mg/kg，镉≤0.02mg/kg，铅≤0.03mg/kg，铬≤0.15mg/kg，镍≤0.5mg/kg； | 5个 |
| 66 | 不锈钢碗 |  | 130mm | 优质加厚不锈钢坚固耐用，不变形，表面光滑整洁无毛刺，采用一体式技术，双层隔热效果良好 提供检测报告扫描件加盖投标单位公章，检测报告含以下检测指标项目：1.化学成分碳≤0.06%，硅≤0.65%，锰≤2.0%，磷≤0.045%，硫≤0.003%，铬17.80%～20.00%，镍7.85%～11.00%；2.不锈钢迁移物指标砷≤0.04mg/kg，镉≤0.02mg/kg，铅≤0.02mg/kg，铬≤0.1mg/kg，镍≤0.1mg/kg； | 450个 |
| 67 | 不锈钢餐盘 |  | 350*270（mm） | SUS304不锈钢 | 300个 |
| 68 | 制冷果汁鼎 |  | 5L,220*330*492（mm） | 304不锈钢，PC透明桶 | 1个 |
| 69 | 热饮鼎 |  | 5L，295×230×500（mm） | 304不锈钢 | 1个 |
| 70 | 保温壶 |  | 1.5L | 不锈钢外身，真空保温内胆 | 10个 |
| 71 | 收碗盆 |  | 530*380*150（mm） | 塑料 | 10个 |
| 72 | 三层服务车 |  | 1035*495*950（mm） | 塑料，不锈钢 | 2台 |
| 73 | 餐车挂桶 |  | 330*230*530（mm） | 塑料 | 2个 |
| 74 | 餐车挂桶 |  | 330*230*180（mm） | 塑料 | 2个 |
| 75 | 不锈钢打菜壳 |  | 3两 | 加厚不锈钢 | 5个 |
| 76 | 加长木柄汤勺 |  | 416*94（mm） | 不锈钢勺，配木柄 | 5个 |
| 77 | 不粘饭勺 |  | 200*75（mm） | 塑料 | 5个 |
| 78 | pvc口罩 |  | 140*60（mm） | pvc | 30只 |
| 79 | 酱醋壶 |  | 64*151（mm） | 密胺 | 10只 |
| 80 | 汤桶 |  | 250*2.5（mm） | 优质加厚不锈钢，坚固耐用，不变形，表面光滑整洁无毛刺，采用一体式技术，手柄焊接牢固，不易脱把,承重能力更强 提供检测报告扫描件加盖投标单位公章，检测报告含以下检测指标项目：1.化学成分碳≤0.06%，硅≤0.65%，锰≤2.0%，磷≤0.045%，硫≤0.005%，铬17.80%～20.00%，镍7.85%～11.00%，2.理化指标砷≤0.04mg/kg，镉≤0.02mg/kg，铅≤0.01mg/kg，铬≤0.2mg/kg，镍≤0.5mg/kg；3.通用要求器皿不应有渗水现象，器皿底部不应外凸。 | 2个 |
| 81 | 汤桶 |  | 300*2.5（mm） | 优质加厚不锈钢 | 2个 |
| 82 | 汤桶 |  | 400*2.5（mm） | 优质加厚不锈钢 | 1个 |
| 83 | 汤桶 |  | 500*2.5（mm） | 优质加厚不锈钢 | 1个 |
| 84 | 汤桶 |  | 600*2.5（mm） | 优质加厚不锈钢 | 1个 |
| 85 | 加厚钢汤桶架(三星架) |  | △630*300（mm） | 加厚不锈钢 | 2个 |
| 86 | 加厚不锈钢盘 |  | 600*400*48*0.5（mm） | 加厚不锈钢 | 2个 |
| 87 | 加厚不锈钢带孔方盘 |  | 600*400*48*0.5（mm） | 加厚不锈钢 | 2个 |
| 88 | 加厚不粘烤盘 |  | 600*400*50*0.7（mm） | 碳钢，喷不粘涂层 | 2个 |
| 89 | 加厚不锈钢马斗 |  | 140*1.0（mm） | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 90 | 加厚不锈钢马斗 |  | 160*1.0（mm） | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 91 | 加厚不锈钢马斗 |  | 180*1.0（mm） | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 92 | 加厚不锈钢马斗 |  | 200*1.0（mm） | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 93 | 加厚不锈钢味盅 |  | 120*1.0（mm） | 加厚不锈钢 | 2个 |
| 94 | 加厚不锈钢味盅 |  | 160*1.0（mm） | 加厚不锈钢 | 2个 |
| 95 | 加厚不锈钢味盅 |  | 180*1.0（mm） | 加厚不锈钢 | 2个 |
| 96 | 加厚不锈钢味盅 |  | 200*1.0（mm） | 加厚不锈钢 | 2个 |
| 97 | 调味勺 |  | 200*30（mm） | 加厚不锈钢 | 5只 |
| 98 | 不锈钢加厚物斗 |  | 200*1.0（mm） | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 99 | 不锈钢加厚物斗 |  | 240*1.0（mm） | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 100 | 不锈钢加厚物斗 |  | 360*1.0（mm） | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 101 | 加厚不锈钢面盆 |  | 400*1.0（mm） | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 102 | 加厚不锈钢面盆 |  | 600*1.0（mm） | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 103 | 加厚不锈钢面盆 |  | 700*1.0（mm） | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 104 | 加厚钢油盆 |  | 255*1.0（mm） | 加厚不锈钢 | 2个 |
| 105 | 加厚钢粉茜 |  | 300*1.0（mm） | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 106 | 加厚不锈钢炒壳 |  | 12两 | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 107 | 加厚不锈钢炒壳 |  | 10两 | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 108 | 加厚钢炒锅铲 |  | 2号 | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 109 | 加厚钢炒锅铲 |  | 1号 | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 110 | 加厚机冲钢水壳 |  | 3斤 | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 111 | 加厚机冲钢水壳 |  | 4斤 | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 112 | 加长水勺 |  | 180mm | 加厚不锈钢 | 2个 |
| 113 | 炒锅 |  | 360mm | 加厚加深手打铁锅 | 4个 |
| 114 | 炒锅 |  | 490mm | 加厚加深手打铁锅 | 1个 |
| 115 | 炒锅 |  | 600mm | 加厚加深手打铁锅 | 1个 |
| 116 | 炒锅 |  | 700mm | 加厚加深手打铁锅 | 1个 |
| 117 | 中式锅盖 |  | 450mm | 加厚不锈钢 | 4个 |
| 118 | 中式锅盖 |  | 550mm | 加厚不锈钢 | 4个 |
| 119 | 钢管锅架 |  | 280*55（mm） | 加厚不锈钢 | 4个 |
| 120 | 竹柄港庄不锈钢密漏 |  | 300mm | 加厚不锈钢网加木柄 | 2个 |
| 121 | 不锈钢加密油格 |  | 250mm | 加厚不锈钢 | 2个 |
| 122 | 锅扫 |  | 大号 | 竹质 | 4个 |
| 123 | 长竹筷 |  | 390mm | 竹质 | 10副 |
| 124 | 竹垫 |  | 11眼 | 竹质 | 20个 |
| 125 | 竹垫 |  | 13眼 | 竹质 | 20个 |
| 126 | 竹蒸笼 |  | 220mm | 木质 | 20个 |
| 127 | 竹蒸笼盖 |  | 220mm | 木质 | 5个 |
| 128 | 竹蒸笼 |  | 180mm | 木质 | 20个 |
| 129 | 竹蒸笼盖 |  | 180mm | 木质 | 5个 |
| 130 | 片刀 |  | 1# | 加厚不锈钢 | 2个 |
| 131 | 斩切刀 |  | 2# | 加厚不锈钢 | 2个 |
| 132 | 片皮鸭刀 |  | 1# | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 133 | 有牙蛋糕刀 |  | 11寸 | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 134 | 光身蛋糕刀 |  | 12寸 | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 135 | 木柄不锈钢刮刀 |  | 909# | 加厚不锈钢 | 2个 |
| 136 | 平面铲 |  | 74*200 6*3" | 加厚不锈钢 | 2个 |
| 137 | 塑料刮刀 |  | 115*160（mm） | 塑料 | 2个 |
| 138 | 去皮刀 |  | 55mm | 不锈钢 | 5个 |
| 139 | 甘蔗刀 |  | 260mm | 碳钢 | 1个 |
| 140 | 手动鱼鳞刀 |  | 265*36（mm） | 木柄，铁钉 | 4个 |
| 141 | 刨丝器 |  | 240*105*85（mm） | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 142 | 红木小苏棍 |  | 250*35（mm） | 木质 | 1个 |
| 143 | 红木长面棍 |  | 750*35（mm） | 木质 | 1个 |
| 144 | 红木通锤 |  | 560*80（mm） | 木质 | 1个 |
| 145 | 馅挑 |  | 100mm | 木质 | 3个 |
| 146 | 羊毛刷 |  | 2号 | 木质加羊毛 | 3个 |
| 147 | 猪插 |  | 梅花插 | 加厚不锈钢 | 2个 |
| 148 | 毛钳 |  | 尖头 | 加厚不锈钢 | 2个 |
| 149 | 木柄灰铲 |  | 198*99（mm） | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 150 | 不锈钢打蛋器 |  | 14寸 | 加厚不锈钢 | 2个 |
| 151 | 带柄煎蛋圈 |  | 10*1.5（cm） | 加厚不锈钢 | 2个 |
| 152 | 鸡骨剪 |  | 多用 | 加厚不锈钢 | 4个 |
| 153 | 磨刀石 |  | 粗细双面 | 石器 | 2个 |
| 154 | 磨刀棒 |  | 中号 | 加厚不锈钢 | 2个 |
| 155 | 木制砧板圆 |  | 480*200（mm） | 木质 | 2个 |
| 156 | 塑料砧板 白 |  | 450*100（mm） | 聚乙烯 | 1个 |
| 157 | 塑料砧板 白 |  | 600*400*3.0（mm） | 聚乙烯 | 1个 |
| 158 | 冰铲 |  | 24安士 | 不锈钢 | 4个 |
| 159 | 围裙 |  | 常规 | 皮质 | 10个 |
| 160 | 厨师帽 |  | 高帽 | 无纺布 | 10个 |
| 161 | 厨师帽 |  | 中高帽 | 无纺布 | 10个 |
| 162 | 砧板架 |  | 265*280（mm） | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 163 | 加厚钢砧板围 |  | 800*400mm*1.0mm | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 164 | 加厚钢腰斗 |  | 大号 | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 165 | 双头果挖 |  | 双头 | 加厚不锈钢 | 2个 |
| 166 | 台称 |  | 10kg | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 167 | 克称 |  | 1kg | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 168 | 锡纸 |  | 615# | 锡纸 | 3个 |
| 169 | 保鲜膜 |  | 450mm | 保鲜膜 | 6卷 |
| 170 | 防爆压力锅 |  | 360mm | 铝合金 | 1个 |
| 171 | 防爆压力锅 |  | 280mm | 铝合金 | 1个 |
| 172 | 高压锅 |  | 260mm | 铝合金 | 1个 |
| 173 | 高压锅 |  | 220mm | 铝合金 | 1个 |
| 174 | 耐热手套 |  | 381mm | 棉质 | 5副 |
| 175 | 花底纸 |  | 7.5" | 纸质 | 6包 |
| 176 | 微波炉 |  | 459*374*281（mm） | 烤漆面板 | 1个 |
| 177 | 肉锤 |  | 70×60×70（mm） | 铝质 | 2个 |
| 178 | 带柄钢疏壳 |  | φ300mm | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 179 | 带柄钢疏壳 |  | φ280mm | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 180 | 木柄粉勺 |  | φ140×150mm | 钢丝 | 1个 |
| 181 | 过滤器 |  | φ120mm | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 182 | 搅拌机 |  | 3L | 加厚不锈钢刀片，耐高温塑料杯身 | 1台 |
| 183 | 半自动碎冰机 |  | 340*210*140（mm） | 铝合金制品 | 1台 |
| 184 | 电子台称 |  | 15kg | 加厚不锈钢 | 1台 |
| 185 | 手动黑椒磨 |  | 260mm | 木质 | 1个 |
| 186 | 蒜蓉机 |  | 3L | 加厚不锈钢 | 1台 |
| 187 | 多用煲夹 |  | 人字 | 加厚不锈钢 | 2个 |
| 188 | 水果刀 |  | 260mm | 加厚不锈钢 | 2把 |
| 189 | 钢丝球 |  | 大号 | 加厚不锈钢 | 6袋 |
| 190 | 大白桶 |  | 100L | 塑料 | 2个 |
| 191 | 方筛 |  | 220x220x80（mm） | 塑料 | 2个 |
| 192 | 方筛 |  | 325x240x95（mm） | 塑料 | 2个 |
| 193 | 方筛 |  | 525*370*180（mm） | 塑料 | 2个 |
| 194 | 圆筛 |  | 200*90（mm） | 塑料 | 2个 |
| 195 | 圆筛 |  | 377*145（mm） | 塑料 | 2个 |
| 196 | 电饭锅 |  | 2500w/19L | 不粘铝胆 | 2个 |
| 197 | 不锈钢煎锅 |  | 320mm | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 198 | 不锈钢煎锅 |  | 260mm | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 199 | 不锈钢汁锅 |  | 160mm | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 200 | 不锈钢汁锅 |  | 260mm | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 201 | 密封保鲜盒 |  | 220*150*85（mm） | 塑料 | 2个 |
| 202 | 密封保鲜盒 |  | 305*195*110（mm） | 塑料 | 2个 |
| 203 | 密封保鲜盒 |  | 380*255*130（mm） | 塑料 | 2个 |
| 204 | 密封保鲜盒 |  | 450*300*160（mm） | 塑料 | 2个 |
| 205 | 周转箱 |  | 550*330*410（mm） | 塑料 | 2个 |
| 206 | 周转箱 |  | 450*335*210（mm） | 塑料 | 2个 |
| 207 | 带轮周转箱 |  | 6601 | 塑料 | 2个 |
| 208 | 带轮周转箱 |  | 6603 | 塑料 | 2个 |
| 209 | 钢加厚粉筒 |  | 1.5mm | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 210 | 钢加厚粉筒 |  | 2.5mm | 加厚不锈钢 | 1个 |
| 211 | 挤酱瓶 |  | 360ml | 塑料 | 1个 |
| 212 | 挤酱瓶 |  | 480ml | 塑料 | 1个 |
| 213 | 量杯 |  | 500ml | 塑料 | 1个 |
| 214 | 量杯 |  | 300ml | 塑料 | 1个 |
| 215 | 点火枪 |  | 285mm | 不锈钢 | 4个 |
| 216 | 喷火枪头 |  | 173*39*77（mm） | 不锈钢 | 4个 |
| 217 | 石英钟 |  | 255mm | PVC | 1个 |
| 218 | 强力坐地风扇 |  | 中号 | 不锈钢烤漆 | 2台 |
| 219 | 翻盖垃圾桶 |  | 40L | 塑料 | 4个 |
| 220 | 保洁工具储存架 |  | 500*50（mm） | 太空铝 | 2个 |
| 221 | 圆头布拖把 |  | 1100mm | 木柄 | 4个 |
| 222 | 排拖杆 |  | 600mm | 不锈钢柄 | 3个 |
| 223 | 排拖杆 |  | 900mm | 不锈钢柄 | 3个 |
| 224 | 尘推罩 |  | 600mm | 棉线 | 10个 |
| 225 | 尘推罩 |  | 900mm | 棉线 | 10个 |
| 226 | 防风扫帚+簸箕 |  | 660*280*300（mm） | 塑胶 | 5套 |
| 227 | 长柄地板刷 |  | 硬毛 | 塑胶 | 5个 |
| 228 | 玻璃刮 |  | 常规 | 塑胶，钢柄 | 5个 |
| 229 | 伸缩杆 |  | 2.4米 | 铝合金 | 5个 |
| 230 | 单桶榨水车 |  | 32L | 塑胶 | 2个 |
| 231 | 水桶 |  | 11L | 塑胶 | 5个 |
| 232 | 胶手套 |  | 标准型 | 皮质 | 10双 |
| 233 | 围裙 |  | 常规 | 皮质 | 20条 |
| 234 | 通用抹布 |  | 300*600（mm） | 棉质 | 20条 |
| 235 | 深色抹布 |  | 300*700（mm） | 棉质 | 20条 |
| 236 | 黑色小垃圾袋 |  | 450*550（mm） | 黑色小垃圾袋，加厚 | 100个 |
| 237 | 垃圾袋 |  | 900*1000（mm） | 黑色大垃圾袋，加厚 | 100个 |
| 238 | 特大垃圾袋 |  | 1100*1200（mm） | 黑色大垃圾袋，加厚 | 100个 |
| 239 | 多功能清洁推车 |  | 1100*700*500（mm） | 5立方英尺存放空间、后部的橡胶工具夹可放置清洁工具、挂钩可挂安全告示牌 | 1台 |
| 240 | 喷壶 |  | 2L | 高压打气喷瓶 | 4个 |
| 241 | 橡皮污水泵塞 |  | 500mm | 橡胶 | 4个 |
| 242 | 地板刮刀 |  | 220*110（mm） | 铝合金刀头，塑胶柄 | 2个 |
| 243 | 平板推车 |  | 900*610*950（mm） | 不锈钢 | 1台 |
| 244 | 垃圾桶 |  | 200*300（mm） | 高档皮料耐磨防刮擦，环保胶水无味，粘合度强，阻燃塑料内板，成品形态美观不易变形。符合GB/T 28797-2012《室内塑料垃圾桶》应无破裂，表面规整，不允许有明显波纹、划伤、杂质、气泡和熔合线 | 459只 |
| 245 | 客房烟缸 |  | 4.5" | 1.符合GB/T3532-2009《日用陶瓷》和GB4806.4-2016《食品安全国家标准陶瓷制品》；2.釉色润滑光素，高档瓷质特性，具有非常强的耐冲击性，不易划花； | 459个 |
| 246 | 钢化漱口杯 |  | 37cl 102.5*91（mm） | 无铅精品玻璃水杯，杯型整体流畅，杯身透明无杂质，底部厚重稳固，无气泡，耐碰撞，卷边口，耐高温杯口平滑，不易划花 提供检测报告扫描件加盖投标单位公章，检测报告含以下检测指标项目：1.感官要求玻璃制品应无飞边、裂纹及崩损缺口；2.铅≤1.5mg/L；3.镉≤0.5mg/L。 | 308个 |
| 247 | 钢化漱口杯 |  | 37cl 102.5*91（mm） | 无铅精品玻璃水杯，杯型整体流畅，杯身透明无杂质，底部厚重稳固，无气泡，耐碰撞，卷边口，耐高温杯口平滑，不易划花 | 308 |
| 248 | 抽纸盒 |  | 185*115*95（mm） | 高档皮料耐磨防刮擦，环保胶水无味，粘合度强，成品形态美观不易变形。 | 459个 |
| 249 | 木衣架 |  | 440*20*165（mm） | 木材本色亚光木制, 横档木杆有锯齿状防滑，符合LY/T 2143-2013《实木衣架》活节、死节不松动，不许有腐朽，不许有加工波纹，拼接面牢固平整，无缝隙、无毛刺，经过工艺加工处理不可见虫眼、变色、色差、树脂囊和裂纹，涂漆面裂纹，不掉漆、不脱色、均匀光滑，无漏漆、皱皮、鼓泡现象 提供检测报告扫描件加盖投标单位公章，检测报告含以下检测指标项目：外观质量1.活节、死节3个不松动；2.不许有腐朽；3.不许有加工波纹；4.拼接面牢固平整、无缝隙、无毛刺；5.经过工艺加工处理不可见虫眼、变色、色差和树脂囊和裂纹；6.涂漆面裂纹不掉漆、不脱色、均匀光滑、无漏漆、皱皮、鼓泡现象 | 615 |
| 250 | 木衣架 |  | 440*16*165（mm） | 木材本色亚光木制,横档木杆有锯齿状防滑，符合LY/T 2143-2013《实木衣架》活节、死节不松动，不许有腐朽，不许有加工波纹，拼接面牢固平整，无缝隙、无毛刺，经过工艺加工处理不可见虫眼、变色、色差和树脂囊，涂漆面裂纹，不掉漆、不脱色、均匀光滑，无漏漆、皱皮、鼓泡现象 | 615个 |
| 说明：1、谈判响应人的谈判响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 ## 2、本项目技术参数中若有要求提供证明资料（例如检测报告等）均在成交通知书发出后3个工作日内提供至采购人，若成交人未在竞争性谈判文件要求的期限内提供竞争性谈判文件中要求的证明资料或成交人提供的证明资料不能完全符合竞争性谈判文件要求，则视为虚假响应。 本次采购最高限价：人民币贰拾柒万柒仟柒佰元整（￥277700.00元） |  |  |  |  |  |